OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawa cysterny do transportu wody pitnej wraz z podwoziem 
Zamówienie należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Dostarczenie cysterny do transportu wody pitnej na podwoziu o poniższych parametrach:

  - Cysterna o poj. ok. 5.000 litrów:

- pojemność zbiornika zasadniczego ok. 5.000 litrów;

- zbiornik jednokomorowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 304;

- przekrój zbiornika: okrągły;

- cysterna wyposażona w falochron;

- izolacja cysterny styropianem o grubości min. 50 mm;

- płaszcz zewnętrzny AISI 304, wykończony metodą mazerowania;

- właz górny min. DN450 z odpowietrznikiem, z pokrywą zamykaną na kłódkę;

- rura spustowa min. DN65 wyprowadzona do kwasoodpornej szafki z tyłu zbiornika zakończona kolektorem umożliwiająca napełnianie i opróżnianie zbiornika;

- izolowany kolektor do dystrybucji wody z 3 kurkami spustowymi 1” oraz króciec napełniająco-spustowy zakończony złączem strażackim storz 50 i zaślepką, zamknięty w kwasoodpornej szafce z tyłu cysterny;

- cysterna wyposażona w drabinkę, poręcz i pomost

- napis po obu stronach zbiornika – dokładna treść, kolor i krój czcionki do uzgodnienia z Zamawiającym;

- atest PZH;

- zbiornik zamontowany na podwoziu dwuosiowej przyczepy rolniczej.

  - Podwozie rolnicze, dwuosiowe:

- przyczepa platforma, bez burt;

- dopuszczalna masa całkowita około 8500 kg;

- ładowność: min. 6500 kg

- masa własna: min. 1500 kg

- dwie osie z obrotnicą przedniej osi lub oś podwójna typu tandem;

- kliny do kół - 2 szt.;

- układ hamulcowy pneumatyczny lub hydrauliczny;

- oświetlenie, napięcie znamionowe 12V;

Uwaga: poszczególne parametry podwozia przyczepy mogą nieznacznie różnic się od podanych, w zależności od dostępności danego modelu. Nie ma to wpływu na parametry użytkowe przyczepy i jej cenę dla Zamawiającego.

- Wymagania ogólne dotyczące zadania:

- do oferty należy dołączyć karty katalogowe, rysunki techniczne, opisy i schematy oraz nazwy producentów poszczególnych proponowanych urządzeń, potwierdzające, że zastosowane rozwiązania są zgodne ze specyfikacją;

- Wykonawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby: PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku;

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w wyznaczony dzień w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi;

- Wykonawca w dniu odbioru dostarczy komplet dokumentów wymaganych przez Starostwo Powiatowe w celu rejestracji pojazdu w tym wymagane homologacje;

- okres gwarancji na kompletny pojazd wynosi 24 miesiące i 36 miesięcy na nadbudowę, liczony od daty przekazania sprzętu do eksploatacji Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem odbioru;

- autoryzowany Serwis mobilny;

- na czas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych nadbudowy bezpłatnie włącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych;

- czas reakcji serwisu w przypadku wystąpienia awarii, tj. przyjazdu we wskazane przez Zamawiającego miejsce po telefonicznym zgłoszeniu, nie dłuższy niż 48 godzin.

- Uwagi końcowe:

Zamawiający oczekuje realizacji zadnia w terminie do: 15.11.2026 r.