SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………………………………………………. 4

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia……………………………………………………………………………. 4

1.1. Charakterystyczbe parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych ……………. 6

1.1.1. Parametry półpodzienych pojemników na odpady komunalne ……………………………………………...... 6

1.1.2. Wymagania stawiane instalacji………………………………………………………………………………… 9

1.1.3. Wymagania w zakresie lokalizacji pojemników…………………………………………………………….....  9

1.1.4. Wymagania w zakresie terenów utwardzonych……………………………………………………….	…….... 10

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia…………………………………………… 10

1.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia………………………………………………………………………………….. 10

1.2.2. Opis stanu istniejącego……………………………………………………………………………………….. 10

1.2.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego………………………………………………………………………….. 11

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe…………………………………………………………….…... 11

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach użytkowych…………………. 12

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia……………………………………….. 13

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych……………………... 13

2.2. Wymagania ogólne…………………………………………………………………………………………….  15

2.2.1. Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej…………………………………………………………….... 16

2.2.2. Wymagania w odniesieniu do zbezpieczeń przeciwpożarowych………………………………………...…... 16

2.2.3. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu…………………………………… 16

2.2.4. Warunki dostaw………………………………………………………………………………………………. 16

2.2.5. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót……………………………………………………………….. 16

2.2.6.Zmiana lokalizacji istniejąceg uzbrojenia podziemnego……………………………………………………… 17

2.3. Warunki wykonania dokumentacji projektowej……………………………………………………………. 17

2.3.1. Zasady projektowania………………………………………………………………………………………… 17

2.3.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe…………………………………………………… 17

2.3.3. żnajomość i stosowanie się do Prawa………………………………………………………………………… 18

2.3.4. Normy i standardy…………………………………………………………………………………………….. 18

2.3.5. System metryczny…………………………………………………………………………………………….  19

2.3.6. Wytyczne realizacji robót…………………………………………………………………………………….. 19

2.3.7. Błędy i opuszczenia…………………………………………………………………………………………... 19

2.3.8. Jakość wykonania…………………………………………………………………………………………….. 20

2.3.9. Dokumenty robót……………………………………………………………………………………………... 20

2.3.10. Instrukcje obsługi……………………………………………………………………………………………. 21

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót………………………………………………………………………… 21

2.4.1. Zabezpieczenie placu budowy……………………………………………………………………………….. 21

2.4.2. Transport i magazynowanie………………………………………………………………………………….. 21

2.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót………………………………………………………….. 22

2.4.4. Ochrona ppoż………………………………………………………………………………………………… 22

2.4.5. Ochrona stanu technocznego własności obcej……………………………………………………………….. 22

2.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy…………………………………………………………………………........ 22

2.4.7. Ubezpieczenia…………………………………………………………………………………………….….. 22

2.4.8. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy………………………………………………….…… 23

2.4.9. Zaplecze budowy…………………………………………………………………………………………..… 23

2.4.10. Istniejące instalacje………………………………………………………………………………………..... 23

2.4.11. Organizacja ruchu…………………………………………………………………………………………... 23

2.4.12. Wymagania dotyczące robót ziemnych………………………………………………………………...........23

2.4.13. Porządkowanie terenu…………………………………………………………………………………….… 25

2.4.14. Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych ……………………………………………….… 25

2.4.15. Okres gwarancyjny……………………………………………………………………………………….… 26

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA…………………………………………………………………………………... 28

1. Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami wynikajacymi 
z przepisów prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych………………………………………………………………………………………………………. 29

1.2. Dodatkowe wytyczne i informacje związane z budową i jej przeprowadzeniem……………………………... 29

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1		Wykaz planowanych lokalizacji i wielkości pojemników.

Załącznik 2 	Zdjęcia istniejącego zagospodarowania terenu inwestycji.

Załącznik 3 	Plany zagospodarowanie terenu..

Załącznik 4 	Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Załącznik 5	Przedmiar robót

- SKRÓTY I OZNACZENIA

Gniazda			- zlokalizowane w jednym miejscu zespoły pojemników

do selektywnej zbiórki odpadów

Inwestor, Zamawiający	-Miasto Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

PFU 					-program funkcjonalno-użytkowy

Wykonawca 		-podmiot (osoba fizyczna lub prawna) wyłoniony w procedurze 
zamówienia publicznego

RIPOK			Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

- I. CZĘŚĆ OPISOWA

- I.      CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.      Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i budowy półpodziemnych „gniazd” na odpady komunalne, wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowaniem terenów wokół pojemników we wskazanych lokalizacjach, zgodnie z  wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa i norm technicznych.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń (w szczególności dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych) oraz rozbudowę i budowę wraz z dostawą i montażem pojemników półpodziemnych i terenów utwardzonych.

Rozbudowa półpodziemnych „gniazd” polegać będzie na wyposażeniu (dostawa i montaż) 59 szt. istniejących „gniazd” w dodatkowe pojemniki półpodziemne na odpady ulegające biodegradacji (BIO), o pojemności 1,5 m3 w ilości 56 szt. oraz pojemniki półpodziemne na odpady komunalne zmieszane o pojemności 5 m3 w ilości 7 szt. oraz zagospodarowaniu terenu wokół wbudowanych pojemników.

Budowa półpodziemnego „gniazda” polegać będzie na wybudowaniu w jednym miejscu zespołu 5 szt. pojemników półpodziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zagospodarowaniu terenu wokół pojemników.

Szczegółowy wykaz rodzaju, ilości i lokalizacji pojemników zawiera Załącznik nr 1.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie istniejących półpodziemnych „gniazd” na odpady komunalne do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, prowadzące do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Planowane zadanie przyczyni się do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wpływając jednocześnie na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych, wskazanych w dokumentach strategicznych 
i planistycznych szczebla krajowego i  wojewódzkiego, jakie miasto obowiązane jest osiągnąć 
w poszczególnych latach. Poprzez uzupełnienie systemu już istniejącego, przedsięwzięcie ujednolici proces zbiórki i odbioru selektywnie zbieranych odpadów oraz korzystnie wpłynie na estetykę punktów zbiórki na terenie Miasta.

Efektem ekologicznym realizacji przedsięwzięcia będzie:

- zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, szkła, papieru oraz metali i tworzyw sztucznych.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008r.), system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien w pierwszej kolejności opierać się na zapobieganiu powstawania odpadów, następnie przekazywaniu ich do ponownego użycia, w dalszej kolejności poddaniu recyklingowi lub innym metodom odzysku i na samym końcu procesom unieszkodliwiania. Wypełnieniem wymogów hierarchii postępowania z odpadami, będzie
m. in. zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych do RIPOK oraz instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe i budowlane w następującym zakresie:

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej (projekt budowlany), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych;

- wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych;

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci oraz ewentualne odtworzenie istniejącej podziemnej infrastruktury, usunięcie drzew lub krzewów 
w przypadku ewentualnych kolizji po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu;

- wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem i stabilizacją półpodziemnych pojemników do zbiórki odpadów, zgodnie z ilością i lokalizacją 
wg Załącznika nr 1, oraz wykonanie robót ziemnych i towarzyszących;

- wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu oraz wykonania nawierzchni wokół półpodziemnych pojemników do zbiórki odpadów;

- wykonanie robót odtworzeniowych w zakresie odtworzenia uszkodzonych obiektów małej architektury oraz odtworzenia zieleni wokół terenów utwardzonych;

- wykonanie oznakowania wszystkich elementów, które tego wymagają, 
w szczególności pojemników na odpady;

- dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji,

- przeprowadzanie rozruchu na odpadach przy udziale Wykonawcy, w 1 losowo wybranych lokalizacjach,

- przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania.

Na załączonych planach zagospodarowania terenu (Załącznik nr 3) oraz w dalszej części opracowania, przedstawiono rozwiązanie techniczne i organizacyjne, co stanowi odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego w tym względzie. Realizując przedmiot Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wykonać wszystkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym do zrealizowania Zamówienia w sposób kompletny 
i prawidłowy.

Niniejszy dokument zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca bez względu na zapisy PFU i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność pólpodziemnych pojemników na odpady komunalne.

## 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

### 1.1.1. Parametry półpodziemnych pojemników na odpady komunalne

Planowane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych wykonane muszą zostać z wytrzymałego i szczelnego tworzywa PEHD formowanego rotacyjnie z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Wymaga się, aby materiał oraz technologia wykonania pojemników zapewniała ich trwałość nie mniejszą niż 10 lat. Pojemniki należy wykonać jako półpodziemne, tj. zagłębione w  ziemi do ok. 60-70% całkowitej ich wysokości, przy czym maksymalna dopuszczalna wysokość części nadziemnej wynosi 1,25 m. Kotwienie 
w gruncie zapewniać musi stabilność konstrukcji, zarówno pod kątem statyki pojemnika jak również pod względem braku występowania korozji biologicznej. Obudowę części naziemnej pojemnika wykonać należy z drewna kompozytowego, w kolorze grafitowym uzgodnionym 
z Zamawiającym. Wkład workowy pojemnika wykonany musi zostać z materiału dostosowanego do frakcji odpadów w tym pojemniku zbieranych i zawierać pełny systemem opróżniania. Wkłady workowe przewidziane do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji i szkła muszą zawierać element zbierający odcieki – rezerwuar na odcieki - zapobiegający przedostawaniu się odcieków poza wkład workowy do zbiornika głównego.

Pokrywy otworów wrzutowych mają posiadać mechanizm (samozamykacz), który pozwoli na ich samo zamykanie się pomimo pozostawienia otwartej pokrywy przez użytkownika, jednocześnie uniemożliwi przypadkowe otwieranie np. przez silny wiatr. Pokrywy otworów wrzutowych mają być w formie klapy, która jest szczelnie dopasowana do otworu wrzutowego w pojemniku.

- Wielkości pojemników

Zakres zamówienia obejmuje obejmuje rozbudowę istniejących gniazad na odpady komunalne  
i budowę nowego gniazda, z materiałów   dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę  
w następującym zakresie:

- Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji w następującej ilości:

a)  pojemniki o pojemności 1,5 m3:	57 szt.,

- Pojemniki na zmieszane odpady komunalne w następującej ilości:

- pojemniki o pojemności 5 m3:	 8 szt.

- Pojemniki na szkło w następującej ilości:

a)  pojemniki o pojemności 3 m3:	 1 szt.

- Pojemniki na papier w następującej ilości:

a)  pojemniki o pojemności 5 m3:	 1 szt.

- Pojemniki na metale i tworzywa sztuczne w następującej ilości:

a)  pojemniki o pojemności 5 m3:	 1 szt.

W Załączniku nr 1 do niniejszego PFU przedstawiono ilość i pojemność pojemników w poszczególnych lokalizacjach.

Wkład workowy:

- dostosowany do rodzaju frakcji odpadów w nim gromadzonej,

- wyposażony w element zbierający odcieki – rezerwuar na odcieki, w pojemnikach na odpady zmieszane, szkło i odpady ulegające biodegradacji.

Dopuszczalne wielkości otworów wrzutowych:

- dla pojemników o pojemności 1,5 m3 - otwór wrzutowy o średnicy 40 cm ± 10 cm,

- dla pojemników o pojemności 3 m3 – otwór wrzutowy o średnicy 45cm ± 5 cm,

- dla pojemników o pojemności 5 m3 – otwór wrzutowy o średnicy 60 cm ± 5 cm.

Dopuszczalne średnice naziemnej części pojemników półpodziemnych:

- pojemniki o pojemności od 1,5 m3    – max. 1300 mm,

- pojemniki o pojemności 3m3 – max.1600 mm,

- pojemniki o pojemności 5 m3  – max. 2000 mm.

Kolory pojemników

Pokrywy pojemników wraz z klapą otworu wrzutowego w następujących kolorach:

- pojemniki na odpady zmieszane – kolor grafitowy,

- pojemniki na odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy,

- pojemniki na szkło – kolor zielony,

- pojemniki na papier – kolor niebieski,

- pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty.

Obudowa naziemnej części pojemnika wykonana z drewna kompozytowego, w kolorze grafitowym (uzgodnionym z Zamawiającym), wizualnie zbliżonym do koloru pojemników znajdujących się w uzupełnianym „gnieździe”. Zamawiający wymaga, aby system mocowania obudowy z drewna kompozytowego zakładał zamocowanie obudowy za pomocą zewnętrznych opasek w dolnej i górnej części pojemnika.

- Oznakowanie pojemników

Wykonawca zobowiązany jest zastosować oznakowanie pojemników w zależności od rodzaju gromadzonej w nim frakcji odpadów w postaci umieszczonej na pojemniku, w widocznym miejscu, tabliczki o wymiarach 30 cm x 50 cm, z opisem jn.:

- dla pojemników na odpady zmieszane – tabliczka w kolorze grafitowym z opisem „ODPADY ZMIESZANE” – litery w kolorze białym,

- dla pojemników na odpady ulegające biodegradacji – tabliczka w kolorze brązowym 
z opisem „BIO” – litery w kolorze białym,

- dla pojemników na szkło – tabliczka w kolorze zielonym z opisem „SZKŁO” – litery 
w kolorze białym.

- dla pojemników na papier – tabliczka w kolorze niebieskim z opisem „PAPIER” – litery w kolorze białym,

- dla pojemników na metale i tworzywa sztuczne – tabliczka w kolorze żółtym 
z opisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – litery w kolorze białym.

Tekst na każdej tabliczce ma być wykonany dużą, trwałą i czytelną czcionką.

### 1.1.2.Wymagania stawiane instalacji

Wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały i wyroby mają być fabrycznie nowe i spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. 2016 r. poz.1570, z późn. zm.).

Pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą EN 13071.

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania wyrobów oraz rozwiązań technologicznych 
i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.

### 1.1.3. Wymagania w zakresie lokalizacji pojemników

W załączniku nr 1 do niniejszego PFU wskazano 59 lokalizacji „gniazd” pojemników półpodziemnych, które doposażone zostaną w dodatkowy jeden lub dwa pojemniki półpodziemne oraz jedną lokalizację, w której wybudowane zostanie „gniazdo” składające się 
z 5 pojemników półpodziemnych. Łącznie wbudowanych zostanie 68 szt. półpodziemnych pojemników o pojemnościach 1,5 m3, 3 m3 i 5 m3.

Zamawiający zastrzega, iż:

- maksymalnie 6 lokalizacji może ulec zmianie w obrębie Miasta Szczecinek,

- każda z lokalizacji może ulec zmianie w zakresie przesunięcia o maksymalnie 10 m w stosunku do przedstawionej lokalizacji w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany postulowanej przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

Przy lokalizowaniu pojemników w terenie, na etapie projektowania i wykonawstwa uwzględnić należy obowiązujące w tym zakresie przepisy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 z późn. zm.).

Wykonawca uwzględnić musi minimalną odległość pomiędzy pojemnikami wynoszącą 0,5 m. Zaleca się, aby odległość pojemników na odpady od budowli i małej architektury wynosiła:

- minimum 10,00 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- minimum 10,00 m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,

- od korzeni drzew – minimum 2,00 m,

- minimum 3 m od granicy działki budowlanej. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

Pojemniki w poszczególnych lokalizacjach należy umieszczać w taki sposób, by stanowiły  spójny system segregacji dla mieszkańców, a dojście i dojazd do pojemników, w celu ich opróżniania nie były w żaden sposób utrudnione.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwość korzystania z pojemników przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

### 1.1.4. Wymagania w zakresie terenów utwardzonych

Nawierzchnie placów utwardzonych wykonać z betonowej kostki brukowej typ „polbruk” z podbudową dostosowaną do warunków gruntowo-wodnych podłoża. Kostka „polbruk” użyta do wykonania nawierzchni przy umieszczanych pojemnikach w podlegających rozbudowie „gniazdach” powinna być wizualnie zbliżona, zarówno pod kątem kształtu jak i koloru do istniejącej w danej lokalizacji nawierzchni przy pojemnikach. Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni należy przyjąć okres eksploatacji nie mniejszy niż 20 lat. Maksymalna powierzchnia terenów utwardzonych placów  wyniesie łącznie ok . 390,80 m2.

Nawierzchnie z kostki typu „polbruk” wokół pojemników ograniczone od strony terenów zielonych opornikami 8x30 cm, a od strony istniejących dróg krawężnikiem betonowym 
15x30 cm. Oporniki i krawężniki należy układać na lawie betonowej z oporem wykonanej 
z betonu min. C8/10.

## 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### 1.2.1.Lokalizacja przedsięwzięcia

Pojemniki półpodziemne na odpady komunalne wykonane będą na terenie istniejących 
59 szt. półpodziemnych „gniazd” na odpady komunalne, zlokalizowanych w obrębie Miasta Szczecinek.  W jednej lokalizacji powstanie nowe „gniazdo” składające się z 5 szt. pojemników półpodziemnych.  W Załączniku nr 1 wskazano adresy oraz dane ewidencyjne tych lokalizacji.

### 1.2.2.Opis stanu istniejącego

Tereny przeznaczone pod realizację inwestycji stanowią obszary miejskie, zurbanizowane i przekształcone przez człowieka. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić specyfikę terenu oraz konieczność wykonania wszelkich prac niezbędnych do przygotowania inwestycji także na terenie obecnie utwardzonym, uzbrojonym, na terenie którego występować mogą drzewa 
i krzewy. Brak w tym obszarze obszarów chronionych pod względem przyrodniczym, terenów podmokłych, o niskim zaleganiu wód podziemnych, obszarów zalewowych 
i zagrożonych powodzią. Niemniej lokalne warunki gruntowo-wodne poszczególnych lokalizacji mogą być różne, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie dokumentacji geotechnicznej niezbędnej do zaprojektowania 
i wykonania posadowienia obiektów będących przedmiotem Zamówienia.

Dokumentację fotograficzną z wizji terenowej wszystkich lokalizacji, które należy wyposażyć w dodatkowe pojemniki, przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego PFU.

Planowane usytuowanie półpodziemnych pojemników w poszczególnych, lokalizacjach przedstawiono na mapach  zagospodarowania terenu w Załączniku nr 3. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji map zasadniczych oraz weryfikacji zagospodarowania terenu pod kątem spełnienia wymogów formalno-prawnych oraz technicznych i technologicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji lokalizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego otoczenia pod względem występowania stanowisk archeologicznych oraz zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do planowanego przez Zamawiającego usytuowania pojemników półpodziemnych, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, 
że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie polepsza cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.

### 1.2.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego

Dla obszarów przewidzianych pod realizację przedsięwzięcia obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w załączniku nr 1 nieruchomościami na cele budowlane (Załącznik nr 4 do niniejszego PFU).

## 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejących półpodziemnych „gniazd” na odpady komunalne na terenie Miasta Szczecinek, poprzez doposażenie istniejących „gniazd” pojemników półpodziemnych w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji oraz pojemniki na odpady zmieszane oraz budowie jednego nowego, kompletnego „gniazda”, składającego się z 5 szt. pojemników półpodziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.   Zastosowanie pionowego systemu przechowywania odpadów ma szczególne znaczenie 
w przypadku odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zmieszanych. Umieszczenie odpadów częściowo pod ziemią, gdzie panuje niższa temperatura, wpłynie na spowolnienie rozwoju bakterii i zminimalizowanie nieprzyjemnego zapachu.

W wybudowanych pojemnikach zbierane będą następujące odpady komunalne:

- w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji – odpady ulegające biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- w pojemniku  na szkło – opakowania szklane,

- w pojemniku na papier -  papier i tektura,

- w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne, opakowania z metalu 
i wielomateriałowe,

- w pojemniku na odpady zmieszane – zmieszane odpady komunalne pozostałe po wysegregowaniu powyższych frakcji zbieranych selektywnie.

Mieszkańcy będą dostarczać odpady komunalne i samodzielnie umieszczać je w odpowiednich pojemnikach. Pojemniki muszą więc być opisane w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości. Odpady z pojemników półpodziemnych zostaną odebrane przez specjalistyczny pojazd ciężarowy z żurawiem przeładunkowym (HDS) i transportowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, oraz do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – pozostałe odpady zebrane selektywnie.

Dla pojemników przewidzianych do zbierania odpadów zastosować należy rozwiązania techniczne i organizacyjne dostosowane do specyfiki przedsięwzięcia. 
W szczególności przewidzieć należy rozwiązania uniemożliwiające przedostanie się wód odciekowych z gromadzonych odpadów poza obszar pojemników, do gruntu lub wód gruntowych. Worki na zmieszane odpady komunalne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji wyposażone muszą być w rezerwuar na odcieki. Podczas opróżniania worków odcieki wraz 
z odpadami muszą zostać opróżnione w całości na pojazd zbierający odpady komunalne.

Pojemniki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz higieniczno-sanitarne,  
w szczególności konstrukcja i wykonanie pojemnika musi:

- wykluczać oddziaływanie warunków atmosferycznych na zbierane w nim odpady, w szczególności uniemożliwiać dopływ wód opadowych i roztopowych do wnętrza pojemnika,

- wykluczać oddziaływanie wiatru (zapobiegać rozwiewaniu odpadów),

- stanowić zabezpieczenie przed zwierzętami,

- stanowić zabezpieczenie przed wyciąganiem odpadów z wnętrza pojemnika przez osoby do tego nieuprawnione.

## 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach użytkowych

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane 
i orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym wraz z wykonawczym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania, w sposób zgodny 
z Wymaganiami Zamawiającego i nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w PFU, 
a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wstępne zestawienie przewidzianych do realizacji robót , w ramach zadania pn. „Rozbudowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne na terenie miasta Szczecinek”, zawiera  Załącznik Nr 5 do niniejszego PFU oraz wytyczne i wymagania od Zamawiającego zawarte 
w PFU..

Zestawienie bilansowe wskaźników

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych wskaźników, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących określanych wskaźników, przy czym Zamawiający dopuszcza następujące tolerancje wskaźników wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań:

- ±10% dla powierzchni (m2),

- Zmiana lokalizacji placu zawierającego gniazdo odpadów komunalnych – promień 10,00 m

# 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 2.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych

Wykonanie uzbrojenia terenu oraz przebudowę placów utwardzonych, należy przeprowadzić zgodnie z uzgodnieniami i Wymaganiami Zamawiającego. Rodzaj nawierzchni i inne parametry techniczne, zostaną uzgodnione z Zamawiającym, na etapie opracowywania projektu budowlanego, po zaprojektowaniu tych robót.

Konstrukcję nawierzchni placów utwardzonych oraz nawierzchnie dojść dla pieszych należy wykonać na podłożu o grupie nośności G1. W przypadku stwierdzenia, na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych, podłoża o grupie nośności mniejszej niż G1, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić podłoże do grupy nośności G1.

Materiały użyte do budowy, w zakresie zagospodarowania terenu, mają spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, mają odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom zaakceptowanym przez Zamawiającego. Do wykonania robót zagospodarowania terenu należy stosować, zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami, materiały:

- piasek - kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu od 0,075 do 2 mm 
wg PN-B-11113 lub równoważnej,

- żwir i mieszanka - kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,075-63 mm, 
wg PN-B-11111:1996 lub nowszej lub równoważnej,

- kruszywo łamane - kruszywo naturalne kruszone, wg PN-B-11112:1996 lub nowszej 
ub równoważnej

- grys + żwir naturalnie rozdrobniony kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025 
lub równoważnej,

- elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 lub nowszej lub równoważnej, drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe, wykonane metodą wibroprasowania, klasa wytrzymałości „50” gatunek I, kolor i kształt wg projektu, nasiąkliwość poniżej 5 % wagowo, wykaz:

- kostka brukowa gr. 8cm, 6cm, 14 cm,

- krawężniki drogowe 15x30 cm,

- obrzeża chodnikowe 8x30cm, 6x30 cm,

- cement portlandzki powszechnego użytku, wg PN-EN 196-1 lub równoważnej: spoiwo otrzymywane za zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5 % kamienia gipsowego lub żużla,

- woda wg PN-EN 1008:2004 lub równoważnej: składnik zaczynów, zapraw i betonów,

- humus pod zieleń,

- nasiona traw,

- nawozy mineralne,

i inne niezbędne do wykonania zadania, objętego dokumentacją projektową i przetargową.

Zwraca się uwagę, że prowadzone roboty drogowe nawierzchniowe, wymagają stałego nadzoru, ze strony laboratorium. Kontrola jakości wykonywanych robót musi być prowadzona przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami stosownych norm w tym zakresie. Dotyczy to między innymi sposobu i częstotliwości pobierania próbek oraz procedur badawczych. Roboty opisane 
w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, wymagają odbiorów ze strony Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości wykonywanych robót lub jakości zastosowanych elementów, Zamawiający zleci przeprowadzenie dodatkowych badań na koszt Wykonawcy. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami Zamawiającego oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. Proces odbioru ma obejmować w szczególności:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót budowlanych.

## 2.2 Wymagania ogólne

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i eksploatacja gniazd były zgodne z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi oraz aby były zgodne z normami i dyrektywami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN,  w tym muszą być również zachowane szczegółowe standardy producenta poszczególnych urządzeń oraz dostawcy rozwiązań technologicznych. Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszym PFU jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy od wymogu ich stosowania.

W przypadku, gdy Zamawiający przedstawił w PFU przykładowe znaki towarowe lub konkretne pochodzenie, Wykonawca zobowiązany jest do oferowania materiałów lub urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ciężar udowodnienia przez Wykonawcę zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Ilekroć w PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. Ilekroć w PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm lub specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, o których mowa ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zezwoleń, pozwoleń 
i innych decyzji niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania, rozruchu, przeprowadzenia prób odbiorowych oraz przekazania pojemników na odpady do użytkowania Zamawiającemu.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania przedsięwzięcia 
z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy 
i praktyki inżynierskiej. Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia, zapewniająca najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi.

### 2.2.1. Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia pojemników oraz konstrukcji stalowych i betonowych należy wykonać wg odpowiednich Polskich Norm i przepisów.

### 2.2.2. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

### 2.2.3. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane uwzględniając plan komunikacji w zakresie odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach oraz wyznaczenie utwardzonych dojść do każdego z pojemników. Zamawiający wymaga wykonania trawników o funkcji estetycznej, wymagane jest zwłaszcza odtworzenie zieleni na terenie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający oczekuje zapewnienia dojazdu i dojścia do wszystkich pojemników.

### 2.2.4.  Warunki dostaw

Wymaga się, aby wszystkie dostarczone materiały były fabrycznie nowe, najwyższej jakości oraz spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 tj., z późn. zm.). Urządzenia i sprzęt przeznaczony do pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Każdy komponent lub urządzenie powinny być sprawdzone w działaniu (wykluczone jest stosowanie rozwiązań prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do zastosowania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.

### 2.2.5. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy. Techniki realizacji robót, oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany.

### 2.2.6. Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbrojenia podziemnego niewykazanego na aktualizowanych mapach do celów projektowych przez Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności i dopełnieniem wymaganego trybu uzgodnień przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu musi być zmieniona z powodu kolizji z realizowaną siecią lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni projekt z zarządcą sieci, Zamawiającym oraz właścicielem lub zarządcą terenu.

## 2.3.  Warunki wykonania dokumentacji projektowej

### 2.3.1. Zasady projektowania

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego, zgodnie z najnowszą praktyką inżynieryjną i obowiązującym prawem. Rozwiązania projektowe powinna cechować prostota i niezawodność tak, aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację, o niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.

Zamawiający wymaga opracowania koncepcji projektowej w celach informacyjnych i dla potrzeb określenia zgodności z wymaganiami PFU, określającej:

- podstawowe dane dla inwestycji,

- koncepcje zagospodarowania terenu każdej z lokalizacji na aktualnych mapach do celów projektowych,

- wskazanie wybranych technologii wraz z wyszczególnieniem głównych urządzeń (pojemników) oraz wskazanie dostawców.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). Projekt należy wykonać w min. 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej 
(w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły).

### 2.3.2.Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne kwestie:

- warunki lokalne, w szczególności zagospodarowanie terenu i sąsiedztwo lokalizacji gniazd  i pojemników,

- trwałość i niezawodność działania przez min. 10-letni okres eksploatacji,

- funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń,

- bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,

- ochrona środowiska, w tym:

- konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji gniazd do wielkości dopuszczalnych określonych obowiązującymi w Polsce przepisami,

- konieczność spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

### 2.3.3. Znajomość i stosowanie się do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, wynikające z dyrektyw unijnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel własny, jak również przez podwykonawców.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania rozwiązań opatentowanych i będzie na bieżąco informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

W przypadku, jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami lub zastąpione innymi, Wykonawca stosuje przepisy obowiązujące aktualnie.

### 2.3.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione innymi pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni Zamawiającemu konieczność ich zastosowania i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku, jeśli podana norma została już zastąpiona kolejnym wydaniem lub zastąpiona inną, Wykonawca w wykonawstwie zastosuje normy obowiązujące aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających zastosowanie, lista ta nie musi być kompletna i wyczerpująca do prawidłowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe i przykładowe.

### 2.3.5. System metryczny

Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym, 
w jednostkach zgodnych z systemem SI.

### 2.3.6. Wytyczne realizacji robót

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp. będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych uzupełnień i zmian przedstawionych przez Zamawiającego. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie prace, które będą polegały na zmianach w istniejących urządzeniach, instalacjach i sieciach muszą uzyskać pisemną zgodę ich gestora lub właściciela terenu.

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

### 2.3.7. Błędy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wyboru możliwego rozwiązania. Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania określone w PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność półpodziemnych gniazd na odpady komunalne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje pojemniki pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze wymagania.

### 2.3.8. Jakość wykonania

Projekty muszą zostać wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki budowlanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe, a także w pełnej zgodności z niniejszymi wymaganiami.

Projekty muszą być sporządzone wyłącznie na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia, a zaproponowane rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne i odpowiadać najwyższym standardom w branży zbierania odpadów komunalnych.

Roboty zostaną przeprowadzone starannie i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z projektami.

Pojemniki i materiały mają być nowe, a cały sprzęt do robót ma być w pełni sprawny 
o najlepszej jakości, najbardziej odpowiedni do pełnionych funkcji, długotrwały i wymagający minimum konserwacji, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji dostarczonego sprzętu. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania wyrobów oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.

Pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą EN 13071.

Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie projektowania 
i robót.

### 2.3.9. Dokumenty robót

Podstawą wykonania robót są:

- niniejsze wymagania Zamawiającego,

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegółowymi.

Dokumentami budowy są:

- udokumentowanie procesu budowy,

- protokoły z narad,

- deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów, receptury, wyniki badań kontrolnych, protokoły z prób technicznych i pomiarów itp.

W/w dokumenty oraz wszelkie inne, związane z realizacją przedsięwzięcia będą przechowywane przez kierownika budowy na zapleczu placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób 
i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Zamawiający ma pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

### 2.3.10. Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem prób końcowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentów: Instrukcji Obsługi w polskiej wersji językowej.

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Poprawki te nie będą podlegały dodatkowej zapłacie.

Przygotowane Instrukcje obsługi muszą przynajmniej zawierać:

- listę rutynowych czynności związanych z obsługą dostarczonych urządzeń,

- zalecany sposób konserwacji urządzeń.

## 2.4.  Warunki wykonania i odbioru robót

### 2.4.1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Zamawiający wymaga tymczasowego ogrodzenia terenu budowy 
w poszczególnych lokalizacjach (wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości min. 2,00 m).  Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody 
i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do terenów budowy, lokalnej społeczności 
 innych osób.

### 2.4.2. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy. Wykonawca musi również stosować się do ograniczeń, co do ciężaru, szybkości 
i klasy pojazdu. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego, szczególnie jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie poza placem budowy.

### 2.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca:

- będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- będzie stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na terenie budowy oraz ograniczać uciążliwości wynikające z robót, jak hałas, pylenie itp.

- w okresach bezdeszczowych będzie zraszał sypkie materiały budowlane składowane w pryzmach (kruszywa), aby ograniczyć ich pylenie,

- zabezpieczy środowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentów w pobliżu miejsca przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy.

### 2.4.4. Ochrona ppoż.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie objętym pracami budowlanymi.

### 2.4.5. Ochrona stanu technicznego własności obcej

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robót. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych obciążają Wykonawcę.

### 2.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przez cały czas prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia, zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy, jak również osób postronnych, nie mających związku z budową.

Oddziaływanie akustyczne należy utrzymywać na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót możliwie jak najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne mają być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach, maszyn i urządzeń nie należy używać 
w porze nocnej (godz. 22:00-6:00), podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych, 
z wyjątkiem ewentualnych pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które mają być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

### 2.4.7. Ubezpieczenia

Wykonawca winien posiadać ważne ubezpieczenie na cały okres budowy.

### 2.4.8. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i przekaże je Wykonawcy. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony pod inwestycję. Oczyszczanie terenu powinno objąć wycinkę ewentualnych drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego przez Wykonawcę, jeśli takowe będzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a także innych elementów jak istniejące utwardzenie terenu.

Ewentualną warstwę humusu należy usunąć i złożyć w hałdę do późniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu lub ewentualnie wywieźć na odległość i w miejsce ustalone 
z Zamawiającym.

Przygotowany teren powinien zostać właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej.

### 2.4.9. Zaplecze budowy

Wykonawca urządzi na własny koszt zaplecze budowy w miejscu, do którego będzie posiadał tytuł prawny.

### 2.4.10. Istniejące instalacje

- Wykonawca zobowiązany jest do technicznego zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych (w tym pojemników półpodziemnych zlokalizowanych w poszczególnych „gniazdach”) oraz uzbrojenia terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót ziemnych i budowy projektowanych obiektów.

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robót na istniejących sieciach mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury, Wykonawca niezwłocznie usunie awarię na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciągu 1  dnia, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze naprawy, obciążając ich kosztami Wykonawcę.

W przypadku konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia roboty wykonywane będą na koszt i staraniem Wykonawcy na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę projektu uzgodnionego z gestorami uzbrojenia podziemnego.

### 2.4.11. Organizacja ruchu

W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych.

### 2.4.12. Wymagania dotyczące robót ziemnych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację robót przez uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego.

Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów w projekcie, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wykopy dla wszystkich innych obiektów, mierzone przy poziomie fundamentu, będą ograniczone do obrysu obiektu plus jeden metr 
z każdej strony.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zlokalizuje położenie kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

Wykopy wykonywane będą do określonej głębokości mechanicznie, zaś do dna wykopu ręcznie. Wykopy będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić stały odpływ wody. W tym celu mogą być wykorzystane rowy odwadniające lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania osunięciom 
i zawałom ziemi oraz uszkodzeniom pojemników półpodziemnych znajdujących się 
w poszczególnych „gniazdach”,  w trakcie wykonywania wykopów. W zależności od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane są szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuką budowlaną.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do głębokości większej, niż to wynika z projektu, Wykonawca wypełni powstały ubytek ziemią z wykopu i zagęści ją 
w sposób gwarantujący utrzymanie stateczności gruntu. Sytuacja taka musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i podlega jego kontroli przed rozpoczęciem dalszych robót.

Zasypywanie wykopów liniowych winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie głębszymi niż 200 mm. Zasypywanie wykopów powinno następować sukcesywnie wraz z przesuwaniem się frontu robót, z wyjątkiem złączy na przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od rur i złączek.

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być wywieziony do utylizacji na odległość ustaloną z Zamawiającym.

Normy mające zastosowanie:

- PN-68/B-06050	-	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

- BN-83/8836-02	-	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12	-	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- PN-88/B-04481	-	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

- PN-B-06050	-	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- PN-B-10736:1999	-	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

### 2.4.13. Porządkowanie terenu

Po zakończeniu prac grunt, ogrodzenie i inne przedmioty lub tereny, w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, odpady, narzędzia, osprzęt muszą zostać usunięte, z każdej części prac, niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część prac musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym.

Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane zostaną całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykończonych powierzchni. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym, a wszystkie powierzchnie zostaną oczyszczone.

### 2.4.14. Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, aby udowodnić, że roboty w pełni odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

Inspekcje, kontrole i odbiory będą obejmować m.in. sprawdzenie:

  - prawidłowości posadowienia pojemników,

  - stopnia zagęszczenia podłoża pod pojemniki, podbudowy i  nawierzchni,

  - robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - zgodności zastosowanych materiałów z wskazanymi w projekcie i wymaganiach Zamawiającego, w tym rodzajów podsypek i obsypek.

Odbioru części robót dokonuje Zamawiający poprzez Inspektora Nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających wyniki testów i badań laboratoryjnych oraz w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem rozruchu na odpadach, przekazać Zamawiającemu informację o gotowości do przeprowadzenia prób rozruchowych wraz 
z podaniem dnia w jakim zamierza rozpocząć rozruch na odpadach.

Dla potrzeb rozruchu Wykonawca udostępni do użytkowania 1 wybraną losowo, przez Zamawiającego lokalizację w celu zgromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 
i odpadów segregowanych.

Podczas rozruchu wszystkie pojemniki na odpady, w wybranej do rozruchu lokalizacji, opróżniane są przez personel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W trakcie rozruchu na odpadach przy udziale Wykonawcy muszą zostać potwierdzone wszystkie wymagania, które zostały zamieszczone w niniejszym PFU oraz w ofercie Wykonawcy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Przez Zakończenie prac rozruchowych rozumie się:

  - zakończenie wszystkich przewidzianych w niniejszym PFU rozruchów potwierdzonych stosownymi protokołami z rozruchu;

  - osiągnięcie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego i zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów i wskaźników;

  - odbiór należytego wykonania wszystkich 68 szt. pojemników na odpady komunalne, potwierdzony protokołami odbioru należytego wykonania dla każdej z 60 lokalizacji osobno,

  - złożenie do zamawiającego instrukcji eksploatacji.

Złożenie wszystkich powyższych dokumentów będzie podstawą do wydania Protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

### 2.4.15. Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych elementów konstrukcyjnych i obiektów:

- na prace budowlano – montażowe - na okres min. 5 lat;

- na pojemniki – na okres min. 10 lat;

- na wkłady workowe – na okres min. 3 lata.

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości robót odbywać się będzie na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

- w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady z tytułu gwarancji jakości robót Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę;

- w piśmie Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# II.    CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## 1. Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- 1)	Wykaz planowanych lokalizacji i wielkości półpodziemnych pojemników na odpady komunalne – Załącznik nr 1.

- 2)	Zdjęcia istniejącego zagospodarowania terenu inwestycji – Załącznik nr 2.

- 3)	Plany zagospodarowania terenu– Załącznik nr 3.

- 4)	Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Załącznik nr 4.

### 1.2. Dodatkowe wytyczne i informacje związane z budową i jej przeprowadzeniem

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnieniami z właścicielami lub zarządcami terenów.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej określającej warunki gruntowo-wodne, dla projektowanej inwestycji. Wymaga się, aby Wykonawca dokumentacji projektowej, w ramach prac projektowych, wykonał niezbędne badania gruntu oraz niezbędne odkrywki na terenie działek (w razie takiej potrzeby). Prace te nie będą podlegały odrębnej wycenie. Uzyskanie mapy do celów opiniodawczych, jak i wykonanie mapy do celów projektowych, niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni dla terenów przeznaczonych pod realizację przedsięwzięcia. Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, ekspertyz, opinii w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia do momentu przejęcia robót przez Zamawiającego, leżą po stronie Wykonawcy.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).