zał. Nr 1 do SIWZ

Wykaz i opis

nowych urządzeń do dostawy i montażu na Centralnym Placu Zabaw

w Szczecinku

| L.p. | Nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabawowy nr 1 /lub równoważny/ dane techniczne jak w pkt. 1. | 1 szt. |
| 2. | Sprawnościowe urządzenie linowe nr 2 /lub równoważne/ dane techniczne jak w w pkt. 2 | 1 szt. |
| 3. | Zestaw sprawnościowy nr 3 /lub równoważny/ dane techniczne jak w w pkt. 3 | 1 szt. |
| 4. | Zestaw sprawnościowy nr 4 /lub równoważny / dane techniczne jak w pkt. 4 | 1 szt. |
| 5. | Huśtawka wagowa czteroosobowa nr 5 /lub równoważna/ dane techniczne jak w pkt. 5. | 1 szt. |
| 6. | Piaskownica nr 6 /lub równoważna/ dane techniczne jak w pkt. 6. | 1 szt. |
| 7. | Tablica regulaminowa nr 7 /lub równoważna/ dane techniczne jak w pkt. 7. | 2 szt. |
| 8. | Obrzeże syntetyczne o wymiarach 75 ( 100) x25x5 cm na wygrodzenie strefy bezpieczeństwa pod zestawy od 1 do 5 | 190,00 mb. |
| 9. | Podłoże z piasku gr. 20 cm pod zestawy nr 1 i 5 z uwzględnieniem zdjęcia darni i ziemi urodzajnej oraz jej wywozu ( zgodnie z normą PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań). | 483,00 m2 |

1. Zestaw zabawowy nr 1  w postaci wieży przykrytej dachem w kształcie ostrosłupa o ośmiu trójkątnych ścianach. Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, łączonej system łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaledwie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Górny  podest ograniczony ściankami w postaci giętych słupów. Przy podeście górnym zamontowano pionowe ścianki stanowiące element ozdobny. Z górnego podestu prowadzi ślizg tubowa w kształcie ślimaka. Ślizg tubowy ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o grubości 2 mm. Na dolny podest można się dostać po łukowej drabince lub stopniach pionowych drabiny wykonanych ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Na dolnym podeście zamontowano ślizg płaski wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 ze ściankami wykonanymi z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Przejście z podestu dolnego na górny przed dwie pionowe drabiny oddzielone podestem spoczynkowym zabezpieczone z 2 stron ściankami. Dodatkowo zestaw posiada zjazd typu rura strażacka. Podesty wykonane z trójwarstwowej kolorowej płyty hpl. Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 470 x 4727 cm, wysokość całkowita 636 cm. Strefa bezpieczeństwa 813 x 1097 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 150 cm.

2. Sprawnościowe urządzenie linowe nr 2 o konstrukcji w kształcie dwóch przecinających się półpierścieni i dwóch bocznych słupów naciągowych wygiętych w lekki łuk. Konstrukcja urządzenia ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Pomiędzy półpierścieniami rozciągnięty jest szereg lin i kratownic linowych. Boczne słupy połączone są z konstrukcją półpierścieni czterema przejściami linowymi o różnym kształcie:  tunel linowy, sieć pionowych lin zaczepiona do dwóch poziomych lin, zestaw stopni zamocowanych na pionowych łańcuchach wpuszczonych w podłożę, a w górnej części przymocowanych do poziomej liny oraz poziomej liny powiązanej z bocznymi linowymi balustradami. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Poliamidowe węzły liny formowane metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Stopnie - antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym, cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Wszystkie elementy złączne oraz łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 941 x 460 cm, wysokość całkowita 309 cm. Strefa bezpieczeństwa 1310 x 795 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 191 cm.

3. Zestaw sprawnościowy nr 3 w postaci piramidy ze ślizgiem w kształcie zamkniętej tuby. Konstrukcja urządzenia ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Wnętrze piramidy wypełnione siatką z lin. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Podest antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym, cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Konstrukcja podestu ślizg wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Ślizg tubowy ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o grubości 2 mm. Płyty ścianek wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary 1041 x 619 cm. Wysokość całkowita: 409 cm. Strefa bezpieczeństwa 1424 x 986 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 200 cm.

4.  Zestaw sprawnościowy nr 4 w postaci piramidy linowej w kształcie ostrosłupa o podstawie ośmiokąta foremnego. Słup pionowy wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Wewnątrz piramidy znajdują się trzy poziome podesty linowe, zamocowane na różnych wysokościach. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Piramida wyposażona w napinacze pozwalający na okresowe napinanie sieci, materiał - stal cynkowana ogniowo. Wymiary 1110 x 1110 cm, wysokość 650 cm, strefa bezpieczeństwa 1440 x 1440 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 200 cm.

Nr 5. Huśtawka wagowa czteroosobowa nr 5. Konstrukcja huśtawki wykonana ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Siedziska, oparcia, osłony podstawy oraz owalne nakładki w środkowej części belki wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Odboje wykonane z miękkiej i trwałej gumy EPDM. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary 38 x 375 cm, wysokość 123 cm, strefa bezpieczeństwa 238 x 575 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 76 cm.

Nr. 6. Piaskownica nr 6 w formie sześciokąta foremnego z sześcioma siedziskami w kształcie kątów rozwartych zamocowanych w narożnikach 	piaskownicy. Siedziska wykonane z antypoślizgowej płyty podestowej hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym, cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie Płyty ścianek bocznych wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Konstrukcja słupków narożników wykonana ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary piaskownicy 358 x 318 cm, wysokość 37 cm, strefa bezpieczeństwa 658 x 618 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku  37 cm.

Nr. 7.  Tablica regulaminowa wykonana ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Plansza tablicy regulaminowej wykonana z folii odpornej na działanie UV naklejona na stalową ocynkowaną blachę. Wymiary: 58 x 5 cm, wysokość całkowita 200 cm.